ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETO: Serviços de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes

Especificações:

  - Serviços de conectividade através de dois circuitos de dados dedicados com disponibilidade de conexão de 24 horas e 7 dias por semana durante toda a contratação.

  - A disponibilidade efetiva mínima mensal será de 99.95%;

  - A tecnologia utilizada para tráfego de dados deverá ser implementada utilizando-se fibra ótica ao longo de todo o circuito de ambos os links;

  - As fibras devem ser “apagadas”, isto é, com origem e terminação no interior das dependências do TRT, sem a utilização de equipamentos ativos de rede.

  - As fibras óticas utilizadas deverão suportar uma velocidade mínima de 10Gbps, utilizando transceiver WDM bidirecional (1270nm/1330nm).

  - Em cada extremidade deverá existir um distribuidor ótico interno de altura 1U ou caixa de bloqueio. O equipamento deverá ser afixado em rack indicado pela equipe técnica da CONTRATANTE;

  - Deverão ser fornecidos, em comodato, adaptadores GBIC bidirecionais wdm 1270nm/1330NM de 10Gbps, compatíveis com os equipamentos do Tribunal;

  - Os circuitos devem ser implementados de maneira tal que ofereçam um caminho físico diferente para cada link. Deverá ser mantida a distância mínima entre os pares de fibra de 20 (vinte) metros em todo o percurso externo às instalações do Tribunal Regional do Trabalho e Fórum Trabalhista, incluindo os pontos de entrada dos prédios;

  - A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo, o mapa do trajeto planejado para o link, garantindo a distância mínima prevista no item anterior;

  - Os circuitos deverão ser totalmente independentes, não sendo permitido o compartilhamento de quaisquer componentes físicos;

  - Os serviços ofertados devem incluir a disponibilização, em regime de comodato, de todos os recursos de conectividade e acessórios para o efetivo funcionamento da solução ofertada;

  - Todos os equipamentos a serem disponibilizados para suportar os serviços ofertados deverão ser adequados para fixação em RACK padrão 19”. A instalação e fixação destes equipamentos nos RACK do TRT será de responsabilidade da CONTRATADA, nos locais indicados pela equipe técnica do TRT;

  - Todos os equipamentos a serem disponibilizados e os serviços a serem prestados deverão atender às normas e recomendações da ABNT, ANATEL e de outros órgãos oficiais, bem como seguir a boas práticas baseadas em padrões de entidades reconhecidas internacionalmente (ITU-T, IEEE, EIA/TIA etc.);

  - O serviço deve ser prestado por empresa autorizada pela ANATEL.

  - Uma central de atendimento deverá estar disponível 24 horas X 7 dias por semana nos 365 dias do ano para recebimento de chamados técnicos;

  - Endereços que serão interligados:

- Circuito 1 - Fibra óptica apagada para os pontos:

- Fórum Trabalhista: Rua Dom Pedro I à altura do nº 1106 CEP: 60.035-101 (esquina com Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará);

- Anexo I da Sede, Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077 - CEP 60.150-150.

- Circuito 2 - Fibra óptica apagada para os pontos:

- Fórum Trabalhista: Fórum Trabalhista, Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará);

- Anexo II da Sede, Rua Vicente Leite, 1281 - CEP 60.170-150.

- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO

  - Disponibilizar uma Central de Atendimento com atendimento telefônico (0800 ou ligação local 085) e portal WEB para abertura de solicitações de serviços ou registro de qualquer tipo de ocorrência, bem como o acompanhamento da solução. O serviço de registro de chamados técnicos deverá estar disponível, 24 horas, 7 dias por semana;

  - A CONTRATADA deverá fornecer, no momento da abertura do chamado, o número que o identifica, devendo ficar também registrado data e hora de abertura do chamado;

  - Após a abertura e registro do chamado técnico, a CONTRATADA deverá realizar as ações necessárias para retorno de disponibilidade do link de dados defeituoso.

  - O chamado técnico somente será considerado encerrado após o contato telefônico da CONTRATADA solicitando teste e validação final para a equipe técnica de fiscalização do TRT, momento no qual a contagem de tempo de indisponibilidade do link de dados se encerra.

- ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

  - Atender e solucionar os chamados técnicos envolvendo solicitações de alteração no trajeto interno de acesso físico nos prédios, realocação de equipamentos da CONTRATADA e mudança de endereço do link de dados, no prazo de até 20 (vinte) dias, sem custos adicionais para o TRT, contados a partir da abertura do chamado técnico (registro do chamado);

  - Atender e solucionar chamados técnicos de modo a cumprir a disponibilidade mínima mensal estabelecida no caderno de métricas (ANEXO III deste Termo de Referência).

  - O prazo máximo para a solução de problemas que afetam apenas um dos links de dados (principal ou redundante) e que não resultam em indisponibilidade total e/ou degradação dos serviços, será de 6 (seis) horas.

  - A contagem do tempo de solução é o período temporal entre a data/hora da abertura do chamado (registro do chamado) e a data/hora do retorno do serviço à operação normal. Entretanto, o tempo de solução não se confunde com o tempo total de indisponibilidade que é o tempo real em que o serviço de conectividade permaneceu indisponível.

  - Em caso de necessidade de interrupção programada para manutenção preventiva, a contratada deverá entrar em contato com a contratante com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, para agendar em comum acordo a data e hora da interrupção, bem como a duração da interrupção, devendo ser, preferencialmente, executados em horários não comerciais.

  - Por se tratar de links de comunicação redundantes, as interrupções programadas não devem indisponibilizar os dois links simultaneamente, exceto em casos devidamente justificados e acordados com a CONTRATANTE.

  - Não serão computadas no cálculo da disponibilidade mensal até 4 (quatro) interrupções anuais do serviço,  a serem utilizadas como janelas para manutenção preventiva, somente se agendadas em comum acordo com a contratante, observado o prazo do item 3.6 acima.