ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Proad nº 3.125/2024

# Solução de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes

Fortaleza, 14 de março de 2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	3

1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS	4

2. ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS	7

3. ANÁLISE DE SOLUÇÕES  POSSÍVEIS	8

3.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES	8

3.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES	9

3.3 – PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO	13

4. REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS	15

5. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)	16

5.1 – CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE	16

5.2 – MAPA COMPARATIVO DOS CÁLCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)	17

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA	17

6.1 – NATUREZA DO OBJETO	20

6.2 – PARCELAMENTO DO OBJETO	21

Análise da Separação dos Links em Dois Lotes (Possível Contratação de Dois Fornecedores)	22

6.3 – SUBCONTRATAÇÃO	23

6.4 – ADJUDICAÇÃO DO OBJETO	23

6.5 – MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO	24

6.6 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24

6.7 – VIGÊNCIA	24

6.8 – NECESSIDADE DOS SERVIÇOS CONTINUADOS	25

7. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO	25

8. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	27

9. INFORMAÇÕES PERTINENTES	27

10. APROVAÇÃO E ASSINATURA	28

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A existência de um enlace de comunicação de dados exerce papel importante para manter os trabalhos das unidades jurisdicionais nas varas do trabalho de Fortaleza, dado que a interrupção desses serviços paralisam sistemas de TIC, tornando indisponível o PJe e todos os recursos de TIC indispensáveis ao perfeito funcionamento de uma unidade trabalhista de primeira instância. Ademais, o referido serviço conecta o datacenter principal do Tribunal (sala-cofre) ao datacenter backup (container), sendo um requisito necessário e indispensável para permitir o funcionamento da redundância entre os sites. Sem essa conexão, o datacenter backup (site backup) ficará sem uso e, no caso de desastre que paralise e destrua o datacenter principal, não haverá meios de recuperação das operações e serviços essenciais de TIC. Atualmente, esse link de comunicação é provido pelo contrato nº 21/2020, que completará 60 meses no ano de 2025 e não poderá ser mais renovado. Com isso, há necessidade de realização de nova contratação. Dado que a contratação atual finaliza em 30/06/2025, o novo contrato deve ser assinado em tempo hábil para que os novos serviços venham a substituir os atuais sem solução de continuidade. Portanto, o presente estudo objetiva orientar a contratação de serviços de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes.

| # DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS |  |
| --- | --- |
| Identificação das necessidades de negócio |  |
| 1 | manter comunicação de dados com capacidade e características compatíveis com a demanda de acesso do Fórum Trabalhista Autran Nunes aos recursos de tecnologia da informação hospedados no Datacenter principal; |
| 2 | prover comunicação de dados para sustentar a solução de contingência para o Datacenter principal do TRT da 7ª Região (site backup); |
| Identificação das necessidades tecnológicas |  |
| Requisitos gerais |  |
| 1 | Prover a conectividade entre o datacenter principal do TRT7 (sala-cofre) ao datacenter backup (container); |
| 2 | A interligação entre o datacenter principal do TRT7 (sala-cofre) e o datacenter backup (container) deverá ter velocidade mínima de 10 Gbps e com disponibilidade de conexão de 24 horas por dia e 7 dias por semana durante toda a contratação; |
| 3 | Em razão da criticidade do uso da comunicação de dados, que suportará importantes sistemas do TRT7, a interligação deverá ter redundância, de modo que sejam utilizados trajetos distintos para diminuir o risco de que acidentes na via possam interromper a comunicação de dados (tanto a interligação principal quanto a redundante); |
| 4 | Considerando que as aplicações e sistemas que utilizarão a interligação são extremamente sensíveis a elevados tempos de resposta, é requerido um serviço de comunicação sem falhas e oscilações e com baixíssima latência; |
| 5 | A disponibilidade efetiva mínima mensal de cada um dos links será de 99.5%; |
| 6 | Caso a tecnologia a ser fornecida seja de fibra ótica, a mesma deverá ser do tipo “apagada”, isto é, com origem e terminação no interior das dependências do TRT, sem a utilização de equipamentos ativos de rede. Em cada extremidade, deverá existir um distribuidor ótico interno de altura máxima de 1U ou caixa de bloqueio para fixação na lateral do rack. O equipamento deverá ser afixado em rack indicado pela equipe técnica da CONTRATANTE; |
| 7 | Deverá ser entregue, em cada Datacenter, tanto no TRT quanto no Fórum Autran Nunes, acessos aos circuitos de dados e conversores de mídia que suportem pelo menos 10 Gbps, compatíveis entre si e com os equipamentos do Tribunal. |
| 8 | Caso a solução a ser contratada necessite de meio físico para a interligação, os circuitos devem ser implementados de maneira tal que ofereçam um caminho físico diferente para cada link. Deverá ser mantida a distância mínima entre os circuitos de 20 (vinte) metros em todo o percurso externo às instalações do Tribunal Regional do Trabalho e Fórum Trabalhista, incluindo os pontos de entrada dos prédios; |
| 9 | Caso a solução a ser contratada seja do tipo cabeada, a contratada deverá apresentar, em 15 dias após o recebimento definitivo, o mapa do trajeto efetivo para os links, comprovando a distância mínima prevista no item anterior; |
| 10 | Caso a solução contratada seja cabeada e utilize postes de energia, será necessário exigir um contrato de compartilhamento de pontos de fixação de cabos e recursos de telecomunicações com a concessionária de distribuição de energia elétrica. Essa exigência visa evitar longas indisponibilidades do serviço decorrentes de alterações ou substituições de postes, que frequentemente envolvem o corte e a remoção de fiações. A distribuidora de energia só comunica tais mudanças às empresas que possuem contrato de utilização dos postes, tornando essa formalização essencial para a continuidade e estabilidade do serviço; |
| 11 | Os circuitos deverão ser totalmente independentes, não sendo permitido o compartilhamento de quaisquer componentes físicos; |
| 12 | Os serviços ofertados devem incluir a disponibilização, em regime de comodato, de todos os recursos de conectividade e acessórios para o efetivo funcionamento da solução ofertada; |
| 13 | Todos os equipamentos a serem disponibilizados para suportar os serviços ofertados deverão ser adequados para fixação em RACK padrão 19”. A instalação e fixação destes equipamentos nos RACK do TRT será de responsabilidade da CONTRATADA nos locais indicados pela equipe técnica do TRT; |
| 14 | Todos os equipamentos a serem disponibilizados e os serviços a serem prestados deverão atender às normas e recomendações da ABNT, ANATEL e de outros órgãos oficiais, bem como seguir as boas práticas baseadas em padrões de entidades reconhecidas internacionalmente (ITU-T, IEEE, EIA/TIA etc.); |
| 15 | O serviço deve ser prestado por empresa autorizada pela ANATEL. |
| 16 | Uma central de atendimento deverá estar disponível 24 horas X 7 dias por semana nos 365 dias do ano para recebimento de chamados técnicos. |
| Requisitos de disponibilidade |  |
| 1 | Implantação de redes redundantes e independentes, sem compartilhamento de infraestruturas para garantir a máxima disponibilidade possível. |
| 2 | Utilizar dupla abordagem para enlaces que acessem o TRT7 (sede). |
| Requisitos temporais |  |
| 1 | Prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para instalação, após a assinatura do contrato; |
| 2 | O recebimento provisório ocorrerá em até 10 dias após o término da instalação; |
| 3 | O recebimento definitivo, ou a recusa fundamentada, ocorrerá em até 5 (cinco) dias após o recebimento provisório; |

# ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

- Serviços de comunicação de dados com redundância, velocidade mínima de 10 Gbps e disponibilidade de conexão de 24 horas e 7 dias por semana durante toda a contratação, devendo interligar o Fórum Autran Nunes e a Sede do TRT7.

| ESTIMATIVA DE VOLUME DE SERVIÇOS OU BENS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descritivo |  | Qtd | Forma de Estimativa |  |  |
| Serviços de comunicação de dados, com redundância, velocidade mínima de 10 Gbps |  | 1 | A largura de banda de 10 Gbps foi definida pela necessidade de replicação dos seguintes itens: - máquinas virtuais; - banco de dados oracle; - banco de dados PostgreSQL; - Storage Os circuitos serão também utilizados continuamente pelos Magistrados e Servidores do Fórum Trabalhista Autran Nunes para acesso aos serviços de TIC hospedados no datacenter da sede, especialmente para utilização do sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE. Além disso, há a realização de backup diário entre máquinas entre os datacenters, que requer conexão de alta velocidade e disponibilidade. |  |  |

| # ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS |  |
| --- | --- |

Não há outra forma de prover essa demanda, a não ser contratar uma empresa para fornecer os serviços de comunicação de dados. Os circuitos de comunicação de dados exigirão infraestrutura de transmissão de dados operadas por empresas de telecomunicações.

# – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

| Id | Descrição da solução (ou cenário) |
| --- | --- |
| 1 | Solução de comunicação de dados para interligação baseada em fibras apagadas |
| 2 | Solução de comunicação de dados para interligação baseada em links de internet |

Este estudo fará análise das soluções identificadas acima.

# – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

| Requisito | Solução | Sim | Não | Não se Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública? | Solução 1 | X |  |  |
|  | Solução 2 | X |  |  |
| A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software) | Solução 1 |  |  | X |
|  | Solução 2 |  |  | X |
| A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software) | Solução 1 |  |  | X |
|  | Solução 2 |  |  | X |
| A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG? | Solução 1 |  |  | X |
|  | Solução 2 |  |  | X |
| A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital) | Solução 1 |  |  | X |
|  | Solução 2 |  |  | X |
| A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos) | Solução 1 |  |  | X |
|  | Solução 2 |  |  | X |

SOLUÇÃO 1: Comunicação de dados para interligação baseada em fibras apagadas.

A Solução 1 propõe a interligação do Fórum A. Nunes à Sede do TRT por meio de fibra óptica apagada, não gerenciada, garantindo a transmissão segura e eficiente de informações, e o acesso aos sistemas corporativos do Tribunal.

Essa abordagem já é utilizada com êxito pelo TRT7 e integra os serviços contemplados no contrato nº 21/2020, demonstrando sua eficácia e confiabilidade.

Nesse modelo, toda a infraestrutura da rede—incluindo instalação, configuração, manutenção e garantia da qualidade dos serviços ao longo da vigência contratual—é de responsabilidade da operadora. O TRT7 recebe a solução pronta para uso, sem necessidade de gestão interna dos aspectos técnicos da comunicação.

Para assegurar alta disponibilidade, é essencial a contratação de um serviço que forneça fibra óptica redundante, garantindo dois circuitos distintos e aumentando a resiliência da comunicação.

Diferenciais e Benefícios da Solução 1:

- Alta Confiabilidade e Estabilidade – Essencial para sistemas críticos como o PJe, assegurando desempenho consistente.

- Segurança no Tráfego de Dados – Proporciona um ambiente de comunicação protegido contra interferências externas.

- Garantia de Qualidade de Serviço (QoS) – Possibilidade de implementar mecanismos de QoS para assegurar um desempenho consistente e alinhado às demandas específicas do TRT7.

- Otimização e Priorização do Tráfego – Possibilidade de ajustar o fluxo de dados conforme as necessidades do Tribunal.

Aspectos a Considerar:

- Oferta Limitada no Mercado – Há menos empresas capacitadas para fornecer esse tipo de serviço.

- Prazo de Implantação – A instalação pode demandar um tempo maior devido à complexidade da infraestrutura.

Dado o histórico de sucesso da solução no TRT7 e sua adequação às necessidades do Tribunal, sua manutenção em futuras contratações se mostra altamente viável e estratégica.

SOLUÇÃO 2: Comunicação de dados para interligação baseada em links de internet.

Nesta solução, não há um meio físico exclusivo para interligar o Fórum A. Nunes à Sede do TRT. A conexão seria realizada por meio de links de internet contratados separadamente para cada local, e a comunicação entre os dois pontos ocorreria por meio de uma VPN (Rede Privada Virtual). Dessa forma, a internet funcionaria como um meio intermediário, “simulando” a interligação direta entre os endereços.

Para garantir um desempenho adequado, os links de internet utilizados precisam ser do tipo dedicado, com simetria entre download e upload, assegurando um equilíbrio na transmissão de dados para uso corporativo.

Características da Solução 2:

Vantagens:

- Maior disponibilidade no mercado – Há mais provedores oferecendo esse tipo de serviço.

- Menor complexidade operacional – O monitoramento e a gestão dos serviços são simplificados.

- Implantação mais rápida – O tempo necessário para ativação do serviço é reduzido.

Desvantagens:

- Menor confiabilidade e estabilidade – Links de internet apresentam menor garantia de disponibilidade, podendo comprometer o funcionamento dos sistemas.

- Qualidade de serviço inferior – Sujeito a maior número de falhas e oscilações.

- Ausência de otimização e priorização do tráfego – Não há controle para priorizar dados críticos.

- Riscos à segurança dos dados – O tráfego pela internet expõe a comunicação a potenciais vulnerabilidades, que, mesmo mitigadas por criptografia, ainda representam um risco.

Análise Técnica:

Um dos principais problemas dessa solução é a menor confiabilidade e estabilidade dos links de internet dedicados quando comparados à interligação por fibra apagada. Embora um link dedicado ofereça melhor desempenho que um link de internet comum (banda larga), ele ainda está sujeito a interferências externas, como congestionamento na rede da operadora, oscilações na latência e interrupções devido a falhas na infraestrutura compartilhada.

Além disso, enquanto uma fibra apagada fornece um caminho de comunicação exclusivo e direto entre dois pontos, garantindo controle total sobre o tráfego de dados, um link de internet dedicado depende da rede pública, sujeita a roteamentos dinâmicos, políticas de tráfego das operadoras e possíveis falhas em equipamentos intermediários. Essas variáveis podem impactar a disponibilidade e a previsibilidade do desempenho da conexão, tornando a solução menos estável para aplicações críticas, como os sistemas corporativos do Tribunal e o PJe.

Diante dessas limitações, conclui-se que a solução baseada em links de internet não atende aos requisitos técnicos necessários, sendo desfavorável sua adoção.

# – PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

| SOLUÇÃO 1: Comunicação de dados para interligação baseada em fibras apagadas |  |  |
| --- | --- | --- |

| item | descrição do serviço | Estimativa de valor mensal calculada pela mediana | Valor total anual estimado | Valor estimado do item para 30 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de comunicação de dados para interligação entre a Sede TRT e Fórum Autran Nunes de forma redundante baseada em fibras apagadas | R$ 9.800,00 | R$ 117.600,00 | R$ 294.000,00 |
| item | descrição do serviço |  |  | Valor estimado para toda a vigência da contratação |
| 2 | instalação inicial os links |  |  | R$ 3.000,00 |
| TOTAL --> |  |  |  | R$ 297.000,00 |

Para a estimativa da Solução 1, foram levantados preços públicos de contratações similares e recebidas propostas de fornecedores privados. Dado que os serviços de comunicação por fibra apagada variam conforme as características dos locais de instalação e as distâncias envolvidas, optou-se por incluir tanto referências públicas quanto privadas na estimativa. O valor estimado foi calculado com base nesses preços, sempre considerando a necessidade de redundância. A planilha detalhada com os cálculos foi anexada ao processo administrativo.

| SOLUÇÃO 2: Comunicação de dados para interligação baseada em links de internet |  |  |
| --- | --- | --- |

| item | descrição do serviço | Estimativa de valor mensal calculada pela mediana | Valor total anual estimado | Valor estimado do item para 30 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de comunicação de dados para interligação entre a Sede TRT e Fórum Autran Nunes de forma redundante baseada em links de internet | R$ 17.498,00 | R$ 209.976,00 | R$ 524.940,00 |

O quadro acima apresenta um resumo dos valores estimados para os serviços ao longo de 30 meses para a Solução 2. Na análise de preços públicos, observou-se uma ampla disponibilidade de contratos para links de internet com velocidade de 1 Gbps; contudo, essa capacidade está muito abaixo dos requisitos técnicos estabelecidos. Links de 4 a 5 Gbps são menos comuns, representando apenas metade da velocidade especificada. Já links de 10 Gbps, considerados de altíssima velocidade, são ainda mais raros, com apenas uma contratação pública identificada.

Optou-se por utilizar apenas preços públicos, uma vez que o custo dos links de internet não sofre variações significativas em função da localização e sua disponibilização ocorre de forma mais ágil. No entanto, como o preço estimado para um link de 10 Gbps foi muito elevado (R$ 105.596,00 mensais), decidiu-se, para fins comparativos neste estudo, adotar o valor estimado para links de 4 a 5 Gbps, mesmo sendo uma velocidade inferior à necessária.

# REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

As soluções de comunicação de dados por link via satélite e via rádio foram consideradas inviáveis pelos seguintes motivos:

Link via Satélite

- As velocidades oferecidas são significativamente inferiores às das soluções já analisadas.

- A transmissão de dados apresenta alta latência, resultando em tempos de resposta elevados e prejudicando o desempenho das aplicações e a produtividade dos usuários.

- A qualidade da comunicação é fortemente impactada pelas condições atmosféricas, sofrendo degradação em dias chuvosos.

- Requer um horizonte livre para o correto alinhamento das antenas, o que pode ser difícil de garantir em áreas urbanas densas, como as onde estão localizadas as unidades do TRT7.

Comunicação via Rádio

- Frequentemente exige a instalação de torres para fixação das antenas, um processo oneroso, complexo e que envolve riscos operacionais.

- Maior vulnerabilidade à interceptação de dados, demandando medidas adicionais de segurança.

Limitações Comuns às Duas Soluções

- Os equipamentos necessários são mais caros do que os de outras tecnologias.

- A oferta de serviços é limitada, o que contribui para o custo elevado dessas soluções.

Diante dessas restrições, as tecnologias via satélite e via rádio são recomendadas apenas para localidades remotas, onde não há disponibilidade de infraestrutura cabeada para comunicação de dados.

# ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

# – CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

SOLUÇÃO 1: Comunicação de dados para interligação baseada em fibras apagadas

Memória de Cálculo

O valor estimado para esta solução já inclui a redundância necessária e atende plenamente o requisito técnico de velocidade. O custo de instalação inicial está destacado separadamente. Além disso, conectores e equipamentos de conectividade são tradicionalmente incorporados ao preço ofertado pelo mercado, não havendo custos adicionais envolvidos.

SOLUÇÃO 2: Comunicação de dados para interligação baseada em links de internet

Memória de Cálculo

Nesta solução, o valor estimado considera uma velocidade entre 4 e 5 Gbps, inferior à especificada, porém viabilizando a comparação entre as alternativas estudadas. O custo de instalação inicial já está embutido nos preços pesquisados, seguindo a prática de mercado, uma vez que seu valor é insignificante em relação ao custo total do serviço. Assim como na Solução 1, conectores e equipamentos de conectividade são incluídos no preço ofertado, sem custos adicionais.

# – MAPA COMPARATIVO DOS CÁLCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

| Descrição da Solução | Estimativa de TCO ao longo dos anos |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1º período de 30 meses | 2º período de 30 meses | 3º período de 30 meses | 4º período de 30 meses |  |
| SOLUÇÃO 1 | R$ 297.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 294.000,000 | R$ 294.000,000 | R$ 1.179.000,0) |
| SOLUÇÃO 2 | R$ 524.940,00 | R$ 524.940,00 | R$ 524.940,00 | R$ 524.940,00 | R$ 2.099.760,00 |

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Após a análise técnica e econômica, conclui-se que a melhor solução de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes é a contratação de serviços de comunicação de dados através de fibra óptica apagada, garantindo um meio físico dedicado e exclusivo para a transmissão segura e eficiente das informações do Tribunal.

Essa solução se destaca por proporcionar alta confiabilidade, estabilidade e qualidade de serviço, sendo amplamente utilizada pelo TRT7 com êxito e já contemplada no contrato nº 21/2020. Além disso, a infraestrutura será totalmente gerenciada pela operadora, desde a instalação e configuração até a manutenção ao longo da vigência contratual, garantindo um desempenho consistente e adequado às necessidades do Tribunal.

A nova contratação em planejamento que substituirá o atual contrato trará os seguintes benefícios:

Alta confiabilidade e estabilidade – Fundamental para o funcionamento contínuo dos sistemas corporativos, especialmente o PJe.
Segurança no tráfego de dados – Comunicação protegida contra interferências e vulnerabilidades externas.
Garantia de Qualidade de Serviço (QoS) – Possibilidade de implementar mecanismos de QoS para assegurar um desempenho consistente e alinhado às demandas específicas do TRT7.
Otimização e Priorização do Tráfego – Possibilidade de controle e priorização de dados críticos.
Redundância e Alta Disponibilidade – Com a contratação de circuitos distintos, a solução oferece maior resiliência contra falhas.

Diante dessas vantagens, a contratação da fibra óptica apagada se mostra a opção mais viável e estratégica, atendendo plenamente às demandas do TRT7 e assegurando um ambiente de comunicação robusto e eficiente.

De forma sucinta a nova contratação pode ser assim descrita:

Serviços de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes mediante fibra ótica apagada pelo período de 30 meses com possibilidade de renovações sucessivas até o limite de 120 meses.

Devem ser fornecidos 2 circuitos de dados dedicados em fibra ótica apagada e com disponibilidade de conexão de 24 horas e 7 dias por semana durante toda a contratação.

- Circuito 1 - LAN TO LAN via fibra óptica apagada para os pontos:

- Fórum Trabalhista: Rua Dom Pedro I à altura do nº 1106 CEP: 60.035-101 (esquina com Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará);

- Anexo I da Sede, Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077 - CEP 60.150-150.

- Circuito 2 - LAN TO LAN via fibra óptica apagada para os pontos:

- Fórum Trabalhista: Fórum Trabalhista, Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará);

- Anexo II da Sede, Rua Vicente Leite, 1281 - CEP 60.170-150.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO:

- Atender e solucionar os chamados técnicos envolvendo solicitações de alteração no trajeto interno de acesso físico nos prédios, realocação de equipamentos da CONTRATADA, no prazo de até 20 (vinte) dias, sem custos adicionais para o TRT, contados a partir da abertura do chamado técnico (registro do chamado);

- Atender e solucionar chamados técnicos de modo a cumprir a disponibilidade mínima mensal.

- O prazo máximo para a solução de problemas que afetam apenas um dos links de dados (principal ou redundante) e que não resultam em indisponibilidade e/ou degradação dos serviços, será de 12 (doze) horas.

HABILITAÇÃO TÉCNICA:

De modo a garantir a qualidade da prestação dos serviços serão exigidos:

- comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação;

- contrato de utilização compartilhada de pontos de fixação de cabos de fibra óptica e recursos de telecomunicações em poste da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme requisito número 10 deste Estudo Técnico.

# – NATUREZA DO OBJETO

Os itens a serem contratados possuem características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), cujos requisitos foram especificados nesse estudo e que também serão objetivamente definidos no Termo de Referência.

# – PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto em questão é o fornecimento de serviços que devem ser agrupados da seguinte forma:

| GRUPO ÚNICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descritivo | QTD |
| 1 | Serviços de Comunicação de dados baseada em fibra apagada para interligação dos seguintes pontos: · Fórum Trabalhista: Rua Dom Pedro I à altura do nº 1106 CEP: 60.035-101 (esquina com Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará); · Anexo I da Sede, Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077 - CEP 60.150-150 – Fortaleza/CE; | 1 |
| 2 | Serviço de instalação de circuito dedicado - item 1 | 1 |
| 3 | Serviços de Comunicação de dados baseada em fibra apagada para interligação dos seguintes pontos: · Fórum Trabalhista, Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 – Fortaleza/CE; · Anexo II da Sede, Rua Vicente Leite, 1281 - CEP 60.170-150 – Fortaleza/CE; | 1 |
| 4 | Serviço de instalação de circuito dedicado - item 3 | 1 |

Considerando que a contratação envolve dois circuitos de comunicação de dados, a equipe de planejamento avaliou as vantagens e desvantagens de separá-los em lotes distintos, conforme resumido abaixo:

# Análise da Separação dos Links em Dois Lotes (Possível Contratação de Dois Fornecedores)

| Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- |
| Menor dependência do fornecedor | Dificuldade ou impossibilidade de exigir, na licitação, percursos físicos distintos para cada link, caso sejam adjudicados a empresas diferentes. |
| Problemas técnicos na prestação dos serviços e obstáculos administrativos impactam apenas o contrato correspondente. | Possibilidade de preços diferentes para o mesmo serviço. |
|  | Perda de economia de escala. |
|  | Maior complexidade na gestão contratual, aumentando a carga administrativa. |

Diante dessa análise e considerando que a adoção de um lote único não compromete a competitividade da licitação e preserva a economia de escala, optou-se pela licitação em grupo único, agregando os itens que compõem a "Solução de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes".

Para mitigar os riscos da estratégia adotada, a especificação técnica deverá incluir requisitos como distância física mínima entre os circuitos de comunicação e a proibição de compartilhamento de infraestrutura, garantindo maior segurança e disponibilidade dos serviços.

Em razão da indivisibilidade do item a ser licitado, fica impossibilitada a apuração da cota de 25% destinada às microempresas e empresas de pequeno porte.

# – SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação.

# – ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

Em razão das justificativas apresentadas no item 6.2, todos os itens deverão ser adjudicados para um único licitante.

# – MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO

Licitação por Pregão Eletrônico, na modalidade menor preço.

# – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Descrição |  | Plano orçamentário | Natureza da despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo único - Solução de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao Fórum Autran Nunes |  | 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC | 33904013 - Comunicação de dados e redes em geral |

# – VIGÊNCIA

A contratação pretendida terá uma vigência diferenciada de 30 meses, justificada pela essencialidade do serviço para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Todos os sistemas e serviços de TIC que suportam as atividades das Varas da Capital dependem do acesso à rede do TRT (Sede) e à internet, sendo fundamentais para o trabalho diário de servidores e magistrados, que utilizam e-mails e consultas na web.

A renovação do contrato a cada 12 meses aumentaria significativamente o risco de interrupção dos serviços durante a transição entre fornecedores. A implantação da rede para interligar a Sede do TRT7 ao Fórum Autran Nunes é um processo complexo, envolvendo a passagem de cabos de fibra óptica pelas vias públicas e edifícios, além de ajustes técnicos específicos para garantir compatibilidade com a infraestrutura do TRT7. Um período de vigência menor ampliaria o risco de indisponibilidade dos serviços. Para efeito de comparação, dos 30 meses de contrato, aproximadamente 2 meses (60 dias) serão dedicados dedicados ao período que vai desde a implantação da rede até o recebimento definitivo inicial dos serviços.

Além disso, a empresa contratada realiza um investimento inicial significativo, que inclui o lançamento da fibra óptica entre seu ponto de acesso e as instalações do TRT7, bem como a aquisição e instalação de equipamentos técnicos. Esse investimento é diluído ao longo da vigência contratual, impactando diretamente os custos. Um contrato de maior duração reduz o valor mensal do serviço, proporcionando maior economia ao TRT7 e garantindo preços mais vantajosos.

# – NECESSIDADE DOS SERVIÇOS CONTINUADOS

Os serviços de comunicação de dados serão prestados de maneira continuada para garantir o acesso das unidades do TRT7 localizadas na Capital ao PJe e outros sistemas WEB disponibilizados pelo TRT7, bem como para atender a demanda permanente de acesso à internet para suportar atividades e rotinas de trabalhos e magistrados e servidores. Tais serviços são essenciais ao pleno funcionamento das unidades localizadas na capital do estado do Ceará e necessitam ser fornecidos de forma ininterrupta.

# ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Os custos estimados das contratações são os seguintes:

| GRUPO ÚNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação |  |  |  |
|  | Fibra apagada entre os pontos: Fórum Trabalhista: Rua Dom Pedro I à altura do nº 1106 CEP: 60.035-101 (esquina com Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará); Anexo I da Sede: Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077 - CEP 60.150-150; |  |  |  |
|  |  | VALOR DO ITEM |  | VALOR TOTAL DO ITEM |
| 1.1 | Instalação e ativação inicial do link (valor unitário, pagamento único) | R$ 1.500,00 |  | R$ 1.500,00 |
|  |  | VALOR MENSAL |  | VALOR ANUAL |
| 1.2 | Serviço de comunicação de dados via fibra apagada (valor mensal) | R$ 4.900,00 |  | R$58.800,00 |
| Item | Especificação |  |  |  |
|  | Fibra apagada entre os pontos: Fórum Trabalhista: Av. Tristão Gonçalves, 912 - Fórum Autran Nunes - Cep.60015.000 - Fortaleza – Ceará; Anexo II da Sede: Rua Vicente Leite, 1281 - CEP 60.170-150; |  |  |  |
|  |  | VALOR DO ITEM |  | VALOR TOTAL DO ITEM |
| 2.1 | Instalação e ativação inicial do link (valor unitário, pagamento único) | R$ 1.500,00 |  | R$ 1.500,00 |
|  |  | VALOR MENSAL |  | VALOR ANUAL |
| 2.2 | Serviço de comunicação de dados via fibra apagada (valor mensal) | R$ 4.900,00 |  | R$58.800,00 |
| TOTAL GERAL: R$ |  |  | R$ 120.600,00 |  |

O custo total estimado da contratação para 12 meses: R$ 120.600,00

Cálculo: valor item 1.1 + (12 x valor item 1.2) +  valor item 2.1 +  (12 x valor item 2.2)

O custo total estimado da contratação para 30 meses (Vigência): R$ 297.000,00

Cálculo: valor item 1.1 + (30 x valor item 1.2) +  valor item 2.1 +  (30 x valor item 2.2)

# DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a demanda, a efetividade da solução, a capacidade de recepção do objeto, bem como seu armazenamento, distribuição e instalação, os integrantes da equipe de planejamento da contratação, indicados abaixo, declaram a  viabilidade das contratações que integram a solução escolhida conforme justificativas apresentadas no item 6.

# INFORMAÇÕES PERTINENTES

  - . O serviço se enquadra como atividade material acessória, instrumental ou complementar aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou entidade (art. 48 da Lei 14133/21);

  - . O serviço não consta em Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, verificado nesta data;

  - . Será exigida qualificação econômico-financeira, dada a essencialidade do serviço e o prazo de vigência da contratação, o que requer que a contratada possua boa saúde financeira para cumprir a contratação durante todo o período;

  - . Será exigida qualificação técnica por se tratar de serviço técnico especializado;

  - . Não será oportunizada a participação à pessoa física, por ser este um serviço que apresenta requisitos, estrutura técnica, operacional e de pessoal impossíveis de serem atendidos por pessoa física;

  - . Não será oportunizada a participação a cooperativas, dada a necessidade de subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade inerentes ao serviço.

# APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação instituída no documento nº 4 do Proad 3.125/2024 aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

| INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE DEMANDANTE | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- |
| ________________ Roberto Paulo Dias Alcântara Filho Mat.:30871380 | ________________ Robson Teixeira da Silva Mat.:30871529 | ________________ Lenívia de Castro e Silva Mendes Mat.: 30871513 |
| Fortaleza, 14 de março de 2025. |  |  |

| DE ACORDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação |  |  |
| _____________________________________ Francisco Jonathan Rebouças Maia Mat.: 30871392 |  |  |
| Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025. |  |  |