ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

COMPONENTES DO AMBIENTE FÍSICO DA SALA-COFRE DO TRT7

- Ambientes físicos:

  - Sala-Cofre

- Célula Aceco / Lampertz, modelo TDR-B/M, com 18 m2 de área, certificada conforme norma ABNT NBR 15.247, dotada de 01 porta, sistema de iluminação interna, iluminação de emergência, passagens blindadas para cabos de rede e elétrica e painéis elétricos e de comando.

  - Sala de UPS (Nobreaks)

- Ambiente composto de paredes drywall/alvenaria, 01 porta com barra anti-pânico, piso elevado, sistema de iluminação interna, iluminação de emergência, painéis elétricos e de comando e demais instalações.

- Sistemas de climatização:

  - Sala-Cofre

- 02 (dois) Sistemas de climatização de precisão (evaporadora + condensadora), com 17 KW cada, Marca Liebert-Hiross, modelo S17UA051V3001050 (Evaporadoras) e HEATCRAFT ARC 037C AL/CU (Condensadoras), instalados na Sala-Cofre e ambiente contíguo.

  - Sala de UPS (Nobreaks)

- 02 (dois) Sistemas de Climatização (Evaporadora + Condensadora), com capacidade térmica de 30.000 BTUs, split Versatile, marca Carrier, modelo 42BQA030510KC, com painel controlador de revezamento de equipamentos, marca Sictron, instalados na Sala de UPS.

- Sistema de detecção e combate a incêndio

- 6 (seis) detectores de fumaça convencionais;

- sistema de detecção precoce via analisador de amostras do ar ambiente (Stratos micra 25);

- alarmes sonoro e visual;

- acionador e bloqueador do sistema de combate automático;

- 01 (um) cilindro de gás de combate tipo FM-200, rede de tubulação, bicos de aspersão, central microprocessada mod. MICRO XLT, CHEMETRON. Características do cilindro:

- marca CHEMETRON nº de série AA350112;

- peso do cilindro vazio: 45.2 lbs;

55 lbs (aproximadamente 24,95 Kg) de agente extintor gás FM-200 (HFC227ea)

(A recarga de gás FM200 está inclusa nos casos de insuficiência de gás e baixa pressão no cilindro).

- Sistema de monitoração e supervisão remotas

- Composto por 01 unidade de processamento, 03 unidades I/O, 01 unidade GSM, com sensores instalados de umidade, de presença de água no entrepiso, de temperatura, de porta aberta, software CMC Manager, painel touch screen IHM, sensor RHT, alarme sonoro, alarme visual, acionamento de iluminação interna e fechamento de porta.

- Sistema de controle de acesso

- 01 (uma) unidade tipo control ID 700 C, com leitor biométrico e teclado, e software de gerenciamento instalado.

- Sistemas de energia elétrica

- 03 (três) quadros de distribuição de energia elétrica, fabricante VEPAN, medidores de qualidade de energia, marca SCHNEIDER, modelo POWERLOGIC PM210, disjuntores e instalações elétricas.

- Sistemas de cabeamento estruturado

- Cabeamento lógico UTP categoria 6, marca SISTIMAX e conexões ópticas.

- Piso 	elevado

- Composto por 46 (quarenta e seis) m2 de área, marca Acecofloor, atendendo a célula segura, sala UPS (nobreaks) e corredor adjacente à sala-cofre 04 (quatro) placas perfuradas para insuflamento de ar, acabamento superficial em material computerfloor, pedestais e cruzetas.

- Instalações civis

- Paredes de alvenaria e em drywall, pinturas, teto, plataforma ferro galvanizado a fogo para sustentação das unidades externas dos sistemas de climatização (condensadoras) e escada de acesso com guarda-corpo.