PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PROC. Nº 8694/2016-6

ANEXO V

OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO / FINALIZAÇÃO DO RETROFIT DO EDIFÍCIO MANOEL ARIZIO

Especificações Técnicas de Materiais e Serviços

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos, seguros e manutenção do canteiro de obra, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.

A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada.

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

1.2. IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2  MOBILIZAÇÕES

2 .1  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.

Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.

Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVIÇO

1- ADMINISTRAÇÃO /SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela empresa contratada.

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (período parcial/ 20 horas em média por mês) e encarregado geral (período integral/ 120 horas em média por mês). Esse item será medido mensalmente. O custo unitário previsto na planilha orçamentária representa o valor máximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do contratado.

2.0 OBRAS COMPLEMENTARES

2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

2.1.1 a 2.1.4 IMPLANTAÇÃO DE PISO PRÉ MOLDADO ARTICULADO

Na área externa ao prédio deverá ser implantado piso pré moldado articulado e intertravado de 16 faces  com espessura de 8 centimetros e resistência mínima do concreto de 35 MPA assentado sobre colchão de areia , primeiramente deverá ser demolido o piso em concreto existente com a carga e transporte do entulho para local apropriado  e a preparação do substrato para receber o piso intertravado.

2.1.5 e 2.1.13 IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÕES E ATERRAMENTO ENTERRADO SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DE INTERTRAVADO

Na área externa a ser pavimentada, deverá ser implantada infraestrutura enterrada que atenderá futura implantação de nova subestação elétrica, sendo necessária a escavação e reaterro de valas onde serão lançadas tubulações, caixas de passagem, rede de aterramento conforme planta especifica.

Na área onde será implantado nova pavimentação existente uma serie de tampas de caixas de passagem existentes danificadas, devendo ser substituídas por tampas novas em concreto armado e caixilhos metálicos.

2.2 COMPLEMENTOS DE OBRAS INTERNAS

2.2.1 a 2.2.4 PINTURA DE ACABAMENTO

Será executada pintura de paredes e forros no 4° e 5° andares do edifício Manoel Arizio, composta de aplicação e lixamento de massa látex e aplicação manual de duas demãos de pintura látex de acabamento.

2.2.5 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO

Nas portas, já instaladas, dos banheiros para portadores de necessidades especiais deverão ser instalados batedores em chapa de alumínio tipo xadrez lavrada com espessura de 3mm com fixação sobre madeira

2.2.6 DIVISÓRIA ACÚSTICA ARTICULADA EM PAINEIS AUTO-PORTANTE

No auditório, situado no 4° andar, será instalada divisória articulado em tecido antichamas e antimofo na cor cinza média, com estrutura em aço com conexões e acabamentos em alumínio.

2.2.7 FORRO ACÚSTICO TIPO “SONEX”

Será instalado, no auditório, forro acústico branco tipo “sonex” em placas de fibra mineral com perfil tipo cartola em alumínio.

2.3 INFRAESTRUTURA PARA FUTUROS CABOS A SEREM LANÇADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO AUDITÓRIO (CAIXAS DE SOM, PROJETOR, TELA, MICROFONES ETC)

2.3.1 a 2.3.5 FUROS EM LAJE, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO

Será executado furos na laje do auditório para instalação de tomadas de piso, para a passagem de eletrodutos deverá ser demolido o forro de gesso do andar inferior e posteriormente será recomposto o forro de gesso.

2.3.6  a 2.3.11  ELETRODUTOS , CONDULETES, TOMADA DE PISO ETC

Serão instalados eletrodutos na laje de concreto, sendo lançada infraestrutura composta, além de eletrodutos, e conduletes, tomadas de piso e arame de pesca.

2.4 TOMADAS ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO DO AUDITÓRIO.

2.41 a 2.4.12 SISTEMA ELÉTRICO

Será executado sistema elétrico para alimentação exclusiva dos equipamentos de som e vídeo, sendo instalado um painel elétrico e deste encaminhados circuitos para vários equipamentos.

2.5 DIVISÓRIAS E CORTINA DE AR NA ESCADA DO SUBSOLO

2.5.1 a 2.5.7 DIVISÓRIA E CORTINA DE AR

Na escada do subsolo para o térreo, serão instaladas, nas laterais da escada, divisórias em painel de fibraroc, montante e rodapé em perfil de alumínio e demais acessórios; na parte frontal da escada deverá ser instalado dois aparelhos de cortina de ar com 90 centimetros de largura de modo que o ar condicionado do pavimento térreo fique contido neste ambiente.

2.6 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DAS VARAS

Nas varas será instalado sistema de som para chamada de audiência composto de microfone, amplificador e caixas de som; a infraestrutura composta de eletrodutos, caixas e tomadas já está pronta, cabendo ao contratado a passagem de cabos e instalação de equipamentos.

2.7 CABEAMENTO PARA CENTRAL TELEFÔNICA

A contratada deverá fornecer e instalar cabo telefônico CI 50-100, sendo que a infraestrutura, entre prédios, composta de eletrodutos, caixas etc já está pronta para receber o cabo.

2.8 ADAPTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO

Serão adaptados dois portões existentes para que recebam motorização com acionamento por controle remoto.

3.1 LIMPEZA GERAL.

Os serviços serão definitivamente recebidos somente após a inspeção final em que se constate a perfeita execução de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido.

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2017.

Eng Renato Alves Mees

Analista Judiciário